台式循环水真空泵的操作规程

台式循环水真空泵被广泛应用于实验室、医院等领域。为了保证设备的正常运转和使用者的安全，正确的操作和保养是必不可少的。

台式循环水真空泵的操作规程：

1、在使用台式循环水真空泵之前，必须确认电源线是否接地避免发生漏电等安全隐患。

2、把循环泵的进水管放在水中，在排水口设置排水管，使循环泵可以正常运转。

3、打开电源开关,启动电机，观察泵的运行状态。

4、启动前应检查一下轴是否转自如，水是否畅通，铜管是否有漏气情况。

5、若要获得低真空度，需启动台式循环水真空泵并使之维持半小时以上，每次启动和停机必须预留适当时间，以免电机热量影响轴承，影响使用寿命。

6、关闭泵后,应立即关闭电源开关,等待泵的正常停止，这样可使轴承和机械密封受到保护，防止电机在瞬间的冲击电压下产生高转速，导致损坏。

7、当泵需要长时间停机时,应关闭进水和出水总阀门，防止水温过高使机械密封温度过高而失灵。